2026年湖南大学电赛第二轮校内考核题

注：此页不要求打印

自备A、B两块主控电路板（单片机、FPGA、树莓派、DSP等非PC主板均可）；

A板上有按键K1、显示模块（LED、多位数码管、LCD均可）、1个可控LED:D1；

B板上有按键K2、显示模块（同上）、1个可控LED：D2，始终输出两路互补PWM信号

A板提供模拟电压输入接口，由外界输入信号Vi（范围0～3.3V，可直流、1～3Hz正弦或方波，直流偏置恒定1.65v）；A、B两板存在通信，可通过有线串行通信连接（板间连线含地线不得多于3根），也可用蓝牙等无线连接。

提醒：容易错读，请仔细审题本次考核满分150分，所有评分项分值均为5分，共计30项。

一、功能概述

图 1 系统框图

1.A板任务

接收输入信号Vi，自动识别并显示类型（直流/正弦/方波/无输入），测量电压值（正弦、方波取幅值，直流取电压值）；

D1为呼吸灯，受K1 短按控制是否点亮(K1长按控制D2是否点亮)；呼吸频率由B板的PWM模式决定（K2循环切换，三种模式对应三种明显不同的呼吸频率）；显示相关信息及通信状态。

2.B板任务

D2亮度跟随Vi大小变化，Vi=0V时仍能明显看到微光；受K1 长按（A板远程）控制点亮/熄灭；

产生两路互补的5kHz PWM信号，带有明显死区。互补PWM信号的占空比变化范围：10%～90%；

K2循环切换互补PWM的占空比模式(同时决定A板LED呼吸频率)：

跟随模式：占空比实时跟随Vi；Vi为3.3v、0v分别对应90%、10%占空比，其余电压线性对应，下同。

最大(小)值模式：占空比对应过去1秒内Vi的最大(小)值。

三种模式同时决定A板D1的呼吸频率（三种明显不同频率）。显示相关信息及对方状态。

3.通信与检测

A、B板实时显示对方LED状态（是否点亮）及B板PWM工作模式；

断开任何一根通信线(无线为拔出模块或去除模块供电)，1秒内双方显示通信失效。

失联后，A板的LED保持呼吸频率、B板PWM输出保持失联前的占空比、B板LED保持亮度；复联后恢复正常；初始上电时，两板LED不亮，PWM输出占空比50%。

2026年湖南大学电赛第二轮校内考核评分表

组长及电话：________   ______ 组员：_______      _______ 指导老师：______________

| 项目 | 测试内容与给分点 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1. 初始状态(15分) | A、B板显示清晰稳定，内容基本完整；初始D1 D2灭，B板互补PWM占空比约为50%。 |  |
|  | 直流Vi测量值与万用表读数误差 ≤0.05V。 |  |
|  | 直流Vi测量值与万用表读数误差 ≤0.01V。 |  |
| 2. 按键功能(20分) | K1 短按：准确切换A板D1工作/停止，无连击，显示对应状态。 |  |
|  | K1 有长按（>0.6s）效果（A板显示或B板动作） |  |
|  | K2 短按：循环切换PWM模式（跟随→最大→最小→跟随…），B板显示当前模式。 |  |
|  | 任何按键操作不影响显示内容的稳定性与正确性。 |  |
| 3. A板功能 (35分) | D1呼吸效果正确，周期T1（0.5s±20%）。 |  |
|  | D1呼吸效果正确，周期T2（1s±20%）。 |  |
|  | D1呼吸效果正确，周期T3（2s±20%）。 |  |
|  | 能自动识别并显示当前信号类型（直流/正弦/方波） |  |
|  | 能准确显示正弦/方波的幅值，与示波器读数相差<0.1v |  |
|  | 能准确捕捉1秒内的最大Vi，与示波器读数相差<0.1v |  |
|  | 能准确捕捉1秒内的最小Vi，与示波器读数相差<0.1v |  |
| 4. B板功能(40分) | D2点亮时，亮度按要求跟随Vi变化 |  |
|  | Vi=0V时，D2仍可明显看到微光（不能全灭）。 |  |
|  | 当Vi变为无输入时，D2与0v相同，保持微光；PWM输出占空比为50% |  |
|  | B板始终输出两路互补PWM，频率5kHz±5%（示波器测量）。 |  |
|  | 互补PWM有明显死区时间，双踪示波器肉眼可观察 |  |
|  | 跟随模式：占空比随Vi 0→3.3V线性变化，范围覆盖10%～90%。 |  |
|  | 最大值模式：输入缓变正弦/方波，PWM占空比稳定对应峰值，波形平稳。 |  |
|  | 最小值模式：输入缓变正弦/方波，PWM占空比稳定对应谷值，波形平稳。 |  |
| 6. 通信与失联检测(40分) | 通信正常时，A、B板正确显示对方LED工作状态及B板PWM模式。 |  |
|  | 断开任意一根通信线，1秒内双方均显示通信失效标志。 |  |
|  | 通信恢复后，1秒内通信正常标志恢复。 |  |
|  | 通信正常时，K1短按使D1关闭，再次点亮后，D1呼吸周期T1立即跟随当前B板PWM模式。 |  |
|  | 通信正常时，K1长按使D2熄灭；再次点亮时，亮度立即跟随当前Vi，无过渡。 |  |
|  | 通信失联时，B板PWM和两板LED行为符合题目中保持的要求 |  |
|  | 失联时B板修改PWM模式(L1呼吸周期)，通信恢复后，D1呼吸新周期1秒内自动生效 |  |
|  | 失联时A板修改D2开/关状态，通信恢复后，D2新状态1秒内自动生效 |  |

说明：每项5分，共计150分

小组成员签字：______________ 、______________ 、______________

注：签字即代表对作品测试记录无异议。

PS:请填写表头本组信息，自行打印此页评分表，作品评测时交给测评老师，测评完毕签字确认